TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN




BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
EMBEDDED SYSTEM DESIGN

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG BỂ CÁ THÔNG MINH MINI TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ IoT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Hoàng Hà
Sinh viên thực hiện:
  1. Lê Ngọc Hoàn         MSSV: 24119038
  2. Võ Trần Đăng Khoa   MSSV: 24119051
  3. Huỳnh Lê Thanh Liêm MSSV: 24119053

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## 1.1. Lý do chọn đề tài

Nuôi cá cảnh thủy sinh mini đang trở thành một trào lưu giải trí phổ biến của giới văn phòng và những người yêu thiên nhiên trong không gian sống hiện đại. Tuy nhiên, việc duy trì một hệ sinh thái hồ cá mini khỏe mạnh gặp rất nhiều thách thức, đặc biệt là đối với các loại bể nuôi kích thước cực nhỏ như bể mini cỡ 20x14x16 cm với thể tích nước thực tế chỉ vỏn vẹn khoảng 4.5 lít. Với dung tích nước rất nhỏ này, hệ sinh thái trong bể có độ ổn định cực kỳ kém. Nhiệt độ và chất lượng nước có thể biến động rất nhanh chóng dưới tác động của thời tiết và môi trường xung quanh, dễ dàng dẫn đến hiện tượng sốc nhiệt, suy giảm hệ miễn dịch và gây tử vong cho sinh vật thủy sinh.

Mặt khác, trong cuộc sống bận rộn hiện nay, người nuôi thường gặp khó khăn trong việc duy trì lịch trình chăm sóc cá đều đặn như cho ăn đúng giờ, lọc nước liên tục hay kiểm soát nhiệt độ ổn định khi đi công tác hoặc vắng nhà. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mạng Internet kết nối vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra cơ hội giải quyết triệt để vấn đề này. Việc ứng dụng các vi điều khiển có khả năng kết nối Wi-Fi mạnh mẽ như ESP32-S3 kết hợp với các cơ cấu chấp hành cơ khí chính xác như động cơ bước/servo và hệ thống làm mát bằng bán dẫn Peltier tạo ra một giải pháp tự động hóa toàn diện.

Đặc biệt, việc tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo (như Gemini API) để phân tích xu hướng biến động nhiệt độ từ xa và chẩn đoán sự cố thiết bị thời gian thực giúp chuyển đổi mô hình phản ứng thụ động (chỉ xử lý khi cá đã chết) sang cảnh báo chủ động trực tiếp qua ứng dụng nhắn tin hàng ngày như Zalo. Nhận thấy tính thực tiễn và tính cấp thiết đó, nhóm nghiên cứu quyết định lựa chọn và thực hiện đề tài: "Hệ thống bể cá thông minh mini tích hợp công nghệ IoT và Trí tuệ nhân tạo (AI)" nhằm tối ưu hóa quy trình chăm sóc cá cảnh thủy sinh, tạo ra một môi trường sống ổn định cho sinh vật trong hệ sinh thái siêu nhỏ.

## 1.2. Mục tiêu nghiên cứu và thiết kế

Đề tài hướng tới việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một hệ thống tự động hóa toàn diện cho bể cá thủy sinh mini với các mục tiêu cụ thể sau:

Nghiên cứu và chế tạo thành công một hệ thống tự động hóa phần cứng nhỏ gọn, đảm bảo không chiếm nhiều diện tích và tối ưu hóa không gian sống bên trong hồ cá 4.5 lít.

Thiết kế cơ cấu cho ăn tự động dạng hộc xoay tròn sử dụng động cơ Micro Servo MG90S nhông kim loại bền bỉ, cho phép định thời gian cho ăn chính xác qua module thời gian thực DS3231 ngay cả khi mất kết nối Internet.

Xây dựng hệ thống ổn định nhiệt độ nước (Chiller làm mát và sưởi) sử dụng sò nóng lạnh Peltier bán dẫn TEC1-12706 kết hợp với khối nhôm tản nhiệt nước và lọc nước thác tuần hoàn.

Tích hợp thuật toán điều khiển vùng đệm trễ (Hysteresis) kết hợp băm xung PWM để kiểm soát chính xác công suất lạnh, hạ nhiệt độ nước từ từ, tránh hiện tượng sốc nhiệt cho sinh vật nuôi.

Thiết lập luồng truyền thông IoT gửi dữ liệu định kỳ dưới dạng chuỗi JSON lên máy chủ trung gian qua kết nối mạng không dây Wi-Fi của chip ESP32-S3.

Tích hợp mô hình AI từ Gemini API tại máy chủ trung gian để phân tích xu hướng nhiệt độ nước, dự đoán sớm nguy cơ sốc nhiệt, tự động chẩn đoán lỗi thiết bị và chủ động gửi thông báo tự nhiên tiếng Việt qua Zalo Official Account Bot về điện thoại người nuôi.

## 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

•  Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống điều khiển nhúng thời gian thực sử dụng vi điều khiển ESP32-S3; cảm biến nhiệt độ nước DS18B20 chống nước; động cơ Servo MG90S; sò nóng lạnh Peltier bán dẫn TEC1-12706; các mạch bảo vệ cách ly MOSFET, Optocoupler PC817; module thời gian thực DS3231; và mô hình phân tích dữ liệu nhiệt độ tích hợp trí tuệ nhân tạo Gemini API.

•  Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống được thiết kế tối ưu hóa riêng cho các loại bể cá thủy sinh mini có thể tích nước nhỏ dưới 5 lít (cụ thể là bể kích thước 20x14x16 cm chứa ~4.5 lít nước). Đề tài tập trung nghiên cứu xử lý bài toán chống sốc nhiệt, lập lịch cho ăn chính xác ngoại tuyến và gửi tin nhắn cảnh báo thông minh qua mạng xã hội Zalo dựa trên việc phân tích chuỗi dữ liệu lịch sử nhiệt độ.

## 1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

•  Ý nghĩa khoa học: Đề tài góp phần chuẩn hóa phương pháp tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các thuật toán AI mây vào các hệ thống nhúng IoT biên công suất thấp thông qua cơ chế máy chủ Webhook trung gian. Nghiên cứu thực nghiệm thành công phương pháp điều khiển nhiệt độ vùng đệm trễ kết hợp PWM trên dòng tải lớn áp dụng cho mô hình tản nhiệt bán dẫn Peltier.

•  Ý nghĩa thực tiễn: Tạo ra một sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh có tính ứng dụng rất cao trong đời sống thường nhật, hỗ trợ người nuôi cá cảnh chăm sóc vật nuôi một cách hoàn toàn tự động và an tâm khi vắng nhà. Sản phẩm có giá thành rẻ, linh kiện dễ kiếm tại thị trường Việt Nam và có thể dễ dàng nhân rộng ra các quy mô hồ nuôi lớn hơn nhờ thiết kế module hóa phần cứng.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. Vi điều khiển trung tâm ESP32-S3 DevKit C

ESP32-S3 là dòng chip SoC (System on Chip) hiệu năng cao được phát triển bởi hãng Espressif Systems. Vi điều khiển này được trang bị bộ vi xử lý lõi kép Xtensa 32-bit LX7 với xung nhịp hoạt động lên tới 240 MHz. Một điểm nâng cấp cực kỳ đáng giá của ESP32-S3 so với các thế hệ tiền nhiệm là việc tích hợp thêm bộ tập lệnh mở rộng hỗ trợ tính toán vector (Vector Instructions), giúp tăng tốc đáng kể tốc độ xử lý các mô hình trí tuệ nhân tạo (TinyML) và xử lý tín hiệu số ngay trên chip biên.

Phiên bản sử dụng trong đề tài là ESP32-S3 DevKit C (khuyến nghị dòng N8R8 hoặc N16R8), tích hợp sẵn 8MB/16MB bộ nhớ Flash và đặc biệt là 8MB bộ nhớ PSRAM (Pseudo Static RAM) kết nối qua bus SPI tốc độ cao. Bộ nhớ PSRAM dung lượng cực lớn này giúp bo mạch hoạt động cực kỳ mượt mà khi xử lý các chuỗi dữ liệu JSON lớn, kết nối các giao thức bảo mật Wi-Fi, Bluetooth 5.0 (LE), và hỗ trợ mở rộng thêm camera (ESP32-CAM) để phân tích hành vi sinh vật sau này mà không lo bị tràn bộ nhớ (Out-Of-Memory).

## 2.2. Hiệu ứng tản nhiệt Thermoelectric và Sò nóng lạnh TEC1-12706

Nguyên lý làm mát của bộ phận Chiller dựa trên Hiệu ứng Peltier (Peltier Effect) — một hiệu ứng nhiệt điện được phát hiện bởi nhà vật lý Jean Charles Athanase Peltier vào năm 1834. Khi cho dòng điện một chiều đi qua mối nối của hai chất bán dẫn khác nhau (loại P và loại N), sẽ xuất hiện hiện tượng truyền nhiệt tại mối nối đó: một mặt sẽ liên tục hấp thụ nhiệt lượng (trở nên cực kỳ lạnh) và mặt đối diện sẽ liên tục tỏa nhiệt lượng ra môi trường (trở nên cực nóng).

Sò nóng lạnh TEC1-12706 là module bán dẫn Peltier thông dụng hoạt động ở điện áp định mức 12VDC, công suất tiêu thụ định mức khoảng 60W. Khi dòng điện đi qua sò, mặt lạnh của sò sẽ tụt xuống nhiệt độ rất thấp dưới 0 độ C nếu mặt nóng được giải nhiệt hiệu quả. Toàn bộ nhiệt lượng thu được từ nước bên mặt lạnh cùng với nhiệt năng tự phát sinh của dòng điện sẽ tập trung hoàn toàn tại mặt nóng. Do đó, việc thiết kế một bộ tản nhiệt khí kèm quạt 12V công suất lớn áp vào mặt nóng của sò Peltier là bắt buộc. Nếu mặt nóng không được tản nhiệt tốt, nhiệt lượng tích tụ sẽ dẫn ngược sang mặt lạnh làm mất hiệu năng làm mát và nhanh chóng gây hỏng sò do ứng suất nhiệt vượt ngưỡng.

## 2.3. Cảm biến nhiệt độ DS18B20 và Giao tiếp 1-Wire

Để giám sát nhiệt độ nước hồ cá thời gian thực một cách chính xác, đề tài sử dụng cảm biến DS18B20 dạng đầu dò kim loại chống nước. DS18B20 cho phép đo nhiệt độ trong khoảng từ -55°C đến +125°C với độ chính xác cực cao (sai số chỉ ±0.5°C trong khoảng từ -10°C đến +85°C). Bộ biến đổi tương tự - số (ADC) tích hợp bên trong cho phép cấu hình độ phân giải từ 9-bit đến 12-bit tùy chọn.

Cảm biến giao tiếp với vi điều khiển trung tâm qua chuẩn bus 1-Wire độc quyền của Dallas Semiconductor. Chuẩn giao tiếp này cực kỳ tối ưu vì chỉ yêu cầu đúng 1 chân dữ liệu duy nhất (giao tiếp bán song công) kết nối với vi điều khiển để truyền và nhận dữ liệu. Đường dữ liệu 1-Wire cần sử dụng một điện trở kéo lên (pull-up resistor) có trị số 4.7kΩ nối lên đường nguồn để đảm bảo mức logic của bus luôn ổn định và không bị nhiễu do đường dây dẫn dài đưa cảm biến xuống nước bể cá.

## 2.4. Động cơ Micro Servo MG90S và Cơ cấu cho ăn tự động

Cơ cấu cho cá ăn tự động sử dụng động cơ Micro Servo MG90S. MG90S có kích thước vô cùng nhỏ gọn nhưng sở hữu momen xoắn khỏe đạt tới 2.2 kg.cm (tại nguồn 6.0V), đồng thời toàn bộ hệ nhông bên trong được chế tạo bằng kim loại (metal gear) giúp chống mài mòn, bền bỉ vượt trội so với dòng servo nhông nhựa SG90 thông thường. Động cơ hoạt động bằng tín hiệu điều khiển băm xung PWM tần số 50 Hz, thay đổi độ rộng xung từ 1ms đến 2ms tương ứng với việc điều khiển góc quay trục đầu ra từ 0 đến 180 độ.

Cơ cấu cơ khí cho ăn được thiết kế dưới dạng hộc xoay tròn phân chia ngăn chứa thức ăn. Trục của hộc xoay được gá trực tiếp vào bánh răng đầu ra của servo. Khi đến giờ hẹn ăn, vi điều khiển ESP32-S3 sẽ xuất xung điều khiển quay servo một góc chính xác (xoay hộc chứa từ vị trí đóng sang vị trí mở xả thức ăn xuống hồ, dừng 1 giây rồi quay ngược lại vị trí ban đầu). Cơ cấu xoay này giúp lượng thức ăn xả ra luôn đồng đều, không bị ẩm mốc bám dính như cơ chế trục xoắn vít thông thường.

## 2.5. Hệ thống lọc nước tuần hoàn và Khối nhôm tản nhiệt nước

Đối với hồ cá mini 4.5 lít, không gian mặt nước và lòng hồ cực kỳ giới hạn. Việc đưa thêm một chiếc bơm chìm mini chuyên dụng vào trong hồ sẽ chiếm diện tích lớn và tỏa thêm nhiệt lượng vào nước làm giảm hiệu năng Chiller. Do đó, đề tài đưa ra giải pháp sáng tạo bằng cách tích hợp trực tiếp hệ thống làm mát vào dòng chảy của lọc thác sẵn có của bể cá.

Nguyên lý vận hành tuần hoàn: Lọc thác hút nước bẩn từ đáy hồ cảnh thủy sinh lên, đi qua các lớp bông lọc và than hoạt tính để lọc sạch cặn bẩn vật lý và hóa học. Tại miệng xả nước sạch của lọc thác, một đầu nối chuyển đổi ống dẻo silicone được đấu trực tiếp để dẫn dòng nước sạch chảy vào vòi inlet của khối nhôm tản nhiệt nước (Water Cooling Block kích thước 40x40mm). Khối nhôm này có các rãnh xẻ ngoằn ngoèo nội bộ giúp tối đa hóa diện tích tiếp xúc giữa nước và nhôm. Mặt phẳng bên ngoài của khối nhôm được bôi keo tản nhiệt MX-4 cao cấp và ép chặt vào mặt lạnh của sò Peltier. Khi nước sạch chảy qua khối nhôm, nhiệt lượng sẽ bị hấp thụ, nước trở nên mát lạnh và đi ra đầu outlet chảy trả lại hồ cá. Quy trình này khép kín, tuần hoàn và hoạt động hoàn toàn dựa vào lực đẩy của lọc thác.

## 2.6. Nền tảng IoT và Tích hợp Trí tuệ nhân tạo qua Gemini API & Zalo

Hệ thống điều khiển nhúng thông thường chỉ dừng lại ở việc xử lý cục bộ dựa trên các quy tắc tĩnh cứng nhắc (ví dụ: `if (nhiet_do > 27) { bat_relay; }`). Hệ thống trong đề tài này được nâng cấp toàn diện bằng cách xây dựng một luồng dữ liệu IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo mây.

ESP32-S3 thu thập dữ liệu nhiệt độ nước từ DS18B20, trạng thái hoạt động của Chiller và số lần cho cá ăn trong ngày, đóng gói tất cả thành một chuỗi văn bản định dạng JSON gọn nhẹ (ví dụ: `{"temperature": 26.8, "chiller": 1, "feed_count": 2}`). Chuỗi dữ liệu này được gửi thông qua kết nối mạng không dây Wi-Fi nội bộ bằng giao thức HTTP POST định kỳ mỗi 5 phút/lần lên máy chủ Webhook trung gian (như nền tảng Node-RED hoặc Make.com).

Tại máy chủ trung gian, dữ liệu lịch sử nhiệt độ nước sẽ được chuyển tiếp qua Gemini API để phân tích xu hướng và chẩn đoán sự cố thiết bị thông qua các kịch bản sau:

Kịch bản dự đoán xu hướng sốc nhiệt: AI phân tích chuỗi dữ liệu nhiệt độ gửi lên. Nếu nhiệt độ tăng liên tục 0.5°C sau mỗi 10 phút, mặc dù chưa vượt quá ngưỡng nguy hiểm 28.0°C, AI sẽ nhận diện xu hướng bất thường này và gửi tin nhắn cảnh báo sớm để người nuôi kiểm tra phòng hoặc quạt tản nhiệt khí.

Kịch bản chẩn đoán sự cố phần cứng: Nếu AI phát hiện trạng thái Chiller đã được bật liên tục trong hơn 60 phút nhưng cảm biến nhiệt độ nước vẫn tăng hoặc giữ nguyên không giảm, AI sẽ suy luận hệ thống Chiller đang gặp lỗi phần cứng (như hỏng sò Peltier, quạt tản nhiệt bị kẹt hoặc bộ lọc thác bị mất nước mồi không tuần hoàn được nước) và gửi tin nhắn khẩn cấp đề nghị kiểm tra.

Kịch bản bốc hơi nước: Bể 4.5L bốc hơi cực kỳ nhanh khi chạy làm lạnh bằng Peltier. AI đếm tần suất hoạt động của Chiller và đưa ra thông báo nhắc nhở người dùng châm thêm nước cất tinh khiết để duy trì nồng độ muối khoáng ổn định trong hồ.

Toàn bộ các phân tích chẩn đoán trên của AI được dịch sang ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt thân thiện, sau đó tự động đẩy qua giao diện lập trình ứng dụng Zalo Official Account Bot API để gửi tin nhắn thông báo đẩy trực tiếp về điện thoại thông minh của người dùng, giúp việc quản lý và chăm sóc cá cảnh trở nên thông minh và trực quan hơn bao giờ hết.

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật chi tiết của các trang thiết bị cốt lõi được sử dụng trong đề tài để làm cơ sở tính toán và thiết kế hệ thống phần cứng:

| Nhóm Linh Kiện | Tên Thiết Bị | Số Lượng | Thông Số Kỹ Thuật / Vai Trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Điều khiển & Hiển thị | ESP32-S3 DevKit C (N8R8 hoặc N16R8) | 1 Bộ | Xtensa LX7 lõi đôi 240MHz, 8MB Flash, 8MB PSRAM, Wi-Fi & Bluetooth tích hợp. |
| Cảm biến & Cơ cấu | DS18B20 chống nước | 1 Con | Đầu dò inox chống nước, dải đo -55°C đến +125°C, giao tiếp 1-Wire (trở kéo 4.7kΩ). |
| Cơ cấu cho ăn | Micro Servo MG90S | 1 Con | Bánh răng kim loại bền bỉ, momen xoắn 2.2 kg.cm, điều khiển góc xoay hộc chứa bằng xung PWM. |
| Hệ thống làm lạnh Chiller | Sò tản nhiệt Peltier TEC1-12706 (12V) | 1 Con | Module bán dẫn Peltier tạo chênh lệch nhiệt độ, công suất làm lạnh tối đa ~60W. |
| Nguồn điện & Hạ áp | Nguồn tổ ong 12V-5A & Mạch Buck LM2596 | 1 Bộ | Nguồn tổ ong cấp 12V cho Peltier; LM2596 hạ áp xuống 5V/3A cấp cho ESP32 và Servo. |